# 北京市南口镇南辛路（京藏高速公路北辅路 ~南涧路）道路工程公参简本

一、项目概况

项目名称：北京市南口镇南辛路（京藏高速公路北辅路 ~南涧路）道路工程

建设单位：北京永安市政建设投资有限公司

建设地点：南起京藏高速公路北辅路，北至南涧路

建设性质：新建

建设内容及规模：南辛路道路等级规划为城市主干路，全长1679.84m。道路规划红线宽45m，设计时速50km/h，道路规划横断面为三幅路形式，机非分隔，中间车行道宽度为17m，安排两上两下四条机动车道，两侧分隔带宽度为2.5m，外侧各设置5m的非机动车道和4m人行道，最外侧设置2.5的绿化带。本项目与京藏高速为分离式立交，与京藏高速北辅路、沃德兰规划二路、沃德兰北路、南涧路相交为灯控平交路口，与规划支二路、规划支一路为右进右出路口。

工程建设内容主要包括：道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、照明工程、绿化工程等。

本项目总占地面积7.52hm2，全部为永久占地，占地类型为道路用地。土石方挖填总量为12.03万m3，挖方8.05万m3，填方3.98万m3，弃方4.07万m3。

工期：本建设项目总投资为9110万元。其中工程费为7729万元，工程建设其他费为948万元，预备费为434万元。工程建设计划从2017年4月至2018年4月，建设期为12个月。

二、项目建设合理性

本项目为市政道路新建工程，符合《昌平新城规划（2005-2020年）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》。项目用地符合《北京市昌平区南口镇土地利用总体规划（2006-2020年）》，项目设计建设方案符合《北京市规划委员会关于昌平区南辛路（南涧路～京藏高速公路北辅路）道路工程设计方案的批复》。

三、生态环境影响评价结论

本工程对沿线占地类型主要为建设用地，土壤侵蚀以轻度侵蚀为主。所在地人口比较密集，且沿线多为企业用地和居住用地，人为开发活动频繁，工程影响区域内野生动物仅为鼠、鸟类等常见的种类，评价范围内的植被数量较少，没有受国家和地方保护的珍稀植物，项目的建设仅仅会对占地范围内植被的生物量产生变化，对沿线植被种类、丰度、多样性不会产生影响。总体而言对生态影响较小。

四、社会环境影响评价结论及措施

本项目位于南口镇科研组团区域内一条南北向贯通主通道，主要沟通中央党校、居住区、商务区等组团的联系。本项目是沿线地块对外出行的交通集散通道。

本项目对于改善区域交通环境，促进沿线区域经济发展、加快南口镇科研组团的建设起到重要的促进作用。

本项目的建设实施，将使区域基础设施、区域管线接入条件更加完善，促进区域经济发展的需要，具有明显的社会效益。

五、水环境影响评价结论及措施

施工期：安全文明施工，加强环境管理。施工废水经沉淀池处理后上清液运送至南口污水处理厂，沉淀物运送至城市垃圾处理站。施工生活废水在采取统一收集、池体防渗以及清运后，施工期产生的污水不会对地表水环境产生不良影响。

营运期：营运期产生的路面径流，经雨水管网排入旧县河一支沟。日常管理方面对道路排水工程进行养护，以免雨季路面积水。当有油类等危险品发生泄漏时，立即通知道路管理部门、公安、环保、消防等有关部门，以便采取紧急处理措施。同时要及时用吸油材料、隔油围栏进行清理，使事故产生的危害减小到最小。施工期产生的污水不会对地表水环境产生不良影响。

故该项目对水环境影响较小。

六、环境空气影响评价结论及措施

（1）环境空气质量现状氮氧化物(NO2)、SO2、总悬浮物（TSP）、PM10日均值均达标，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

（2）环境空气影响分析

施工期：对空气环境的污染来源包括平整土地、铺浇路面、材料运输、装卸等环节产生的扬尘，机械车辆的尾气，沥青路面铺设时产生的沥青烟。居民区附近施工场地周围设置防尘网，在4级以上的大风天气禁止路面开挖和建筑拆除施工，临时堆土和建筑拆料的堆放应予以覆盖或做表面固化处理。运输道路应定时洒水，在经过村庄密集地区要加强洒水密度和强度。运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装，并盖篷布。不设沥青和灰土拌合站，沥青和灰土均外购。

营运期：加强道路两侧绿化，栽种可吸收或吸附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草坪，以控制废气向周围环境扩散。加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态。

七、声环境影响评价结论及措施

（1）声环境现状拟建道路两侧噪声监测：各监测点位的昼、夜间监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、2类及1类标准限值要求。由结果可知，项目所在区域声环境质量较好。

（2）声环境影响分析根据项目运营期近期、中期、远期的交通噪声预测结果，根据对敏感点的预测，本项目的5处声环境敏感点，有部分因距离道路较近儿超标。经降噪措施后，均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。

（3）声环境减缓措施

施工期：主要通过合理布置施工现场、合理安排施工作业时间、合理选择施工机械设备、合理安排施工运输车辆的走行路线和时间等措施对沿线声环境进行保护。禁止夜间在敏感点附近施工，对于因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。运输车辆设置限速、严禁鸣笛等措施，高强度施工时在居民点设立临时隔音挡板或吸声屏障等措施。施工人员佩戴头盔、耳塞等降低噪音伤害。施工期间还应设热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格管理。

营运期：加强道路车辆监控，全线限速行驶，严禁噪声超标或已报废的车辆上路，加强交通疏导、保持道路畅通，做好道路两侧绿化降噪措施。项目建成后，采用了降噪路面，且两侧设绿化带亦可有效降低噪声。

八、固体废物环境影响评价结论及措施

施工期的工程垃圾主要为废弃或破碎的建筑材料，通过对材料的专项出入管理，定期清运等措施可以消除对环境的影响。施工人员生活垃圾产生量较小，定期送到当地环卫部门处理，不会对周围环境产生影响。只要加强管理，采取切实可行的措施，本工程产生的固体废物对周围环境产生影响较小。

九、环境风险评价结论

道路建设涉及道路施工者的职业健康和安全风险，运营过程中的环境风险主要为交通事故风险，为应对突发事故，把产生的影响降到最低，市、区管理部门要加强施工及道路监管，并落实好事故应急预案。

十、工程环境可行性

昌平区南辛路（京藏高速北辅路～南涧路）道路工程在建设的同时会对沿线环境产生不同程度的影响，但在严格落实环境影响报告书各项环保措施后，项目对环境的污染可得到有效防治、对道路沿线生态环境影响能够降低到环境可接受的程度。因此，在认真落实国家和北京市相应环保法规、政策，严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度分析，昌平区南辛路（京藏高速北辅路～南涧路）道路工程项目是可行的。